汕昆高速公路龙川至怀集段

环境影响报告书

（简本）

建设单位：广东省南粤交通投资建设有限公司

编制单位：上海船舶运输科学研究所

二O一三年十月

目    录

1 项目背景及工程概况	1

1.1	项目背景	1

1.2	工程概况	2

1.3	与法律法规、政策、相关规划的相容性分析	7

2工程分析	8

2.1施工期	8

2.2营运期	8

3 环境影响评价	10

3.1	生态环境	10

3.2	声环境	13

3.3	地表水环境	14

3.4	地下水	16

3.5	环境空气	16

3.6	社会环境	17

3.7	环境风险	18

4 结论	19

5 联系方式	19

## 1 项目背景及工程概况

## 项目背景

（1）国家高速公路网规划

2001年12月，交通部制定了《国家重点公路建设规划》，它与国道主干线共同构成全国骨架公路网，连接大中城市、区域性经济中心、交通枢纽及旅游名胜地，承担大经济区间和省际中长距离的客货运输，为全国及区域经济发展服务。根据重点公路建设规划，本项目是第17 横汕头至昆明公路的一部分。汕头至昆明公路全长1870km，是我国南部地区东西向主通道。

汕昆高速公路在广西、贵州、云南境内全部在建或已通车，汕昆高速公路广东境内汕头至龙川段已通车，怀集至粤桂界在建，本项目的建设对于完善国家高速公路网非常重要。

汕昆高速公路在《国家高速公路网规划布局图》中的位置

（2）广东省高速公路网规划

广东省于2005年底编制完成了《广东省高速公路网规划》（2004~2030年），确定了以“九纵五横两环”为主骨架。在此基础上，考虑近年来面临新的形势和发展机遇、以及部分项目路线走向有所调整、与邻省（区）高速公路网规划衔接的需要，广东省于2011 年7 月完成了《广东省高速公路网规划》（2011~2030年）（送审稿），以更好的指导广东省高速公路建设，推动广东省全面建设小康社会。

根据《广东省高速公路网规划（2011~2030 年）（送审稿）》，广东省2030 年将形成以“十纵五横两环”为主骨架，以39条加密线和联络线为补充，形成以珠江三角洲地区为核心，以沿海为扇面，以沿海港口（城市）为龙头，向粤北山区和内陆省（区）辐射的高速公路网络。

本项目是广东省高速公路网布局规划中的“第一横”—— 大埔（粤闽界）至怀集（粤桂界）高速公路的组成部分。“第一横”大埔（粤闽界）至怀集（粤桂界）高速公路起于梅州大埔（粤闽界），经大埔、梅州、兴宁、龙川、连平、翁源、英德，至怀集（粤桂界），全长约585km。

广东省高速公路网布局规划图（2011-2030年）

汕昆高速公路在《广东省高速公路网布局规划图》中的位置

## 工程概况

### 工程范围及路线走向

建设项目经过河源市龙川县、东源县、连平县，韶关市翁源县，清远市英德市、清新区、阳山县，肇庆市怀集县。

推荐方案的路线走向：路线起于梅河高速公路龙川西互通，在南柏村北跨越东江，至津头坝村跨越国道G205，在细牛权村东下穿京九铁路，经黄苟山水库、月落塘、黄竹沥垭口、牛崆水利、新均村东、寨头村、托盘寨山、河背村，至东源县两磜村；路线向西经伯公塘西、百丈崆水电站、船塘盆地、大坪村、黄泥寨村，在井塘村跨越省道S229；路线走向西北，经黄泥塘村、神告湖、新屋村、竹萱堂南、李屋村；路线进入连平县鳌岭村，至莲塘村南与粤赣高速公路相交并设置莲塘枢纽型互通，经洋塘村、水滣村，至白浪下村北跨越省道S230；路线走向西北，经岭背村、桃园坝、胡洋村、、忠信镇；路线继续向西进入九连山山区，在金花洞村东跨越省道S341，跨越大埠河沿省道S341布线，于连平盆地设置石龙互通立交与在建大广高速公路相交；在南湖砖厂东跨国道G105，经九曲岭、石壁滩、邓屋北，经巫屋村北绕过陂头镇向西进入韶关市翁源县界；路线走向西南，经新坪东、英村小学东与规划武深高速公路相交；路线走向西南沿山坡布线，经大龙塘南，至青塘镇北跨越国道106；路线进入英德市境内向西经三叉塘、穿山至英华茶场北，路线穿山经秧地田南至大船顶西跨越滃江及京港澳高速并设置英华枢纽型互通；路线继续向西经古竹岗，蒲岭南设置金门隧道，穿过合水山至丘屋村南，路线向西经大塘尾、湖下新村、崩岗坑、新田刘屋南至广东玻璃纤维厂北，路线继续向西北行进，经望埠茶场在老虎山新村南跨越省道S253，向西北跨越京广铁路，经鹅墩山在奖家洲西南设北江大桥跨越北江，路线转向西南行进，向西南在仙桥分场七队东跨越京广高铁及在建的广乐高速公路，设置仙桥枢纽互通，经鹤仔塘北、长塘、牛轭塘翻越石下排山，路线继续向西南行进，经西洞小学北、马口排山，跨越省道S347后经新联村、蓝屋、于陈屋处跨越省道S348；路线继续西行，经石仔径，于下蚌跨越小北江后沿西牛镇南通过，于金塘处与规划的连佛高速交叉设置金塘枢纽互通；路线向西，沿省道S348南侧布线，经下岭湾、石角湾、金竹、田心；过龙头寨后，路线沿山脚布线，经狮子岭、岗古岭、反图岭、彭屋；进入清新区浸潭镇，经白花塱、岩口，于黄田村处跨越清连高速及省道S114，设石潭枢纽互通；路线向西，经高车围、麦地坪、庙仿、下塘、深佛坪；进入阳山县杨梅镇，经根竹、杨梅镇南侧山脚、杨梅林场、桔子滩电站；进入怀于甘洒镇北再次跨越凤岗河及省道S349，经新塘，于金塘坪处跨越县道X426；经罗坑、何屋、武屋，于社龙村处跨越省道S263及中洲河；路线继续向西，经杨屋、大塘坪，于鹤塘处接二广高速鹤塘枢纽互通，顺接汕昆高速公路怀集至岗坪高速公路。路线全长366.394Km。

推荐方案主要控制点有：起点龙川县龙川枢纽互通、义都，东源县船塘，连平县忠信、油溪、连平县城、陂头，翁源县县城、官渡，英德青塘、桥头、东华、望埠、英红、西牛、九龙，清新石潭、浸潭，阳山杨梅，怀集凤岗、汶朗、怀集县北大象山、终点鹤塘枢纽互通。

### 主要技术指标

汕昆高速公路龙川至怀集段高速公路推荐方案主线全长366.394 Km，全线（AK0+000~AK365+717）采用四车道，设计速度为100km/h，路基宽度26m。

具体技术指标见表1.2-1。

表1.2-1  本项目主要技术指标表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路段里程 |  | Km | 366.394 | 设置有断链 |
| 2 | 公路等级 |  |  | 高速公路 |  |
| 3 | 设计速度 |  | Km/h | 100 |  |
| 4 | 路基宽度 |  | m | 26.0 |  |
| 5 | 停车视距 |  | m | 160 |  |
| 6 | 平曲线一般最小半径 |  | m | 700 |  |
| 7 | 不设超高最小平曲线半径 |  | m | 4000 |  |
| 8 | 最大纵坡 |  | % | 4 |  |
| 9 | 最小坡长 |  | m | 250 |  |
| 10 | 竖曲线 一般最小半径 | 凸型 | m | 10000 |  |
|  |  | 凹型 | m | 4500 |  |
| 11 | 行车道宽度 |  | m | 2-2×3.75 |  |
| 12 | 桥梁荷载等级 |  |  | 公路-Ⅰ级 |  |
| 13 | 桥梁宽度 |  | m | 2×13.00 |  |
| 14 | 隧道净宽 |  | m | 2×11.00 |  |

### 工程规模

推荐线全线共设桥梁240座，总长90731m（不含立交匝道桥），其中特大桥16439/10座，大中桥74292m/230座；全线共设隧道43座，总长48425 m，其中特长隧道19300m /4座，长隧道14675m /11座，中隧道10870m /16座，短隧道3580m /12座，分离式立交45处。桥隧总长度139156米，桥隧占路线长度的比例为37.98%。全线共设互通式立交34处。全线设服务区8处、停车区8处、养护工区3处、管理分中心2处、收费站25处。估算总投资382.45亿元，平均每公里造价10438.27万元。

表1.2-2  本项目工程规模表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、基本指标 |  |  |  |
| 1 | 交通量 | 辆/昼夜 | 47858 | 2037年预测值 |
| 2 | 征用土地 | 亩 | 40738.4 |  |
| 3 | 拆迁建筑物 | m2 | 594825 |  |
| 4 | 估算总额 | 万元 | 3824519.47 |  |
| 5 | 主线平均每公里造价 | 万元 | 10438.27 |  |
|  | 二、路 线 |  |  |  |
| 6 | 路线总长 | Km | 366.394 | 设置有断链 |
| 7 | 路线增长系数 |  | 1.148 |  |
| 8 | 平均每公里交点数 | 个 | 0.502 |  |
| 9 | 平曲线最小半径 | m | 1000 |  |
| 10 | 平曲线长占路线总长 | % | 69.57 |  |
| 11 | 直线最大长度 | m | 7109.9 | 特长隧道处 |
| 12 | 最大纵坡 | % | 4.0 |  |
| 13 | 最短坡长 | m | 350 |  |
| 14 | 平均每公里纵坡变更次数 | 次 | 1.059 |  |
| 15 | 竖曲线最小半径：凸 型 | m | 16000 |  |
| 16 | 凹 型 | m | 10000 |  |
| 17 | 竖曲线长占路线总长 | % | 41.602 |  |
| 18 | 三、路基、路面 |  |  |  |
| 19 | 路基宽度 |  |  |  |
|  | (1) 宽26.0m | Km | 227.238 | 扣除桥隧长度 |
| 20 | 路基土石方数量 | m3 |  |  |
|  | (1)土 方 | 万m3 | 2307.61 |  |
|  | (2)石 方 | 万m3 | 3952.05 |  |
| 21 | 平均每公里土石方数量 | 万m3 | 27.55 | 扣除桥隧长度 |
| 22 | 路基排水及防护工程数量 | 万m3 | 211.21 |  |
| 23 | 路面结构类型与宽度 |  |  |  |
|  | (1)沥青砼路面 | 1000m2 | 5087.85 |  |
|  | 四、桥梁、涵洞 |  |  |  |
| 24 | 设计车辆荷载 | 级 | 公路-Ⅰ级 |  |
| 25 | 特大桥 | m/座 | 16439/10 |  |
| 26 | 大中桥 | m/座 | 74292/230 |  |
| 27 | 小桥 | m/座 | / |  |
| 28 | 涵 洞 | 道 | 676 |  |
| 29 | 平均每公里大、中桥长 | m | 247.63 |  |
| 30 | 平均每公里涵洞道数 | 道 | 2.97 | 扣除桥隧长度 |
|  | 五、隧道 |  |  |  |
| 31 | 特长隧道 | m/座 | 19300/4 |  |
| 32 | 长隧道 | m/座 | 14675/11 |  |
| 33 | 中隧道 | m/座 | 10870/16 |  |
| 34 | 短隧道 | m/座 | 3580/12 |  |
| 35 | 平均每公里隧道长 | m | 132.17 |  |
|  | 六、路线交叉 |  |  |  |
| 36 | 互通式立体交叉 | 处 | 34 |  |
| 37 | 分离式立体交叉 | 处 | 45 | 不含桥兼分离 |
| 38 | 通道及人行天桥 | 处 | 436 |  |
| 39 | 平均每公里通道数 | 处 | 1.92 | 扣除桥隧长度 |
| 40 | 连接线 | 处 | / |  |
|  | 七、沿线设施 |  |  |  |
| 41 | 服务区 | 处 | 8 |  |
| 42 | 停车区 | 处 | 8 |  |
| 43 | 管理分中心 | 处 | 2 |  |
| 44 | 收费站 | 处 | 25 |  |
| 45 | 沿线设施 | Km | 366.394 |  |

### 预测车流量

根据工程可行性研究报告，拟扩建公路建成营运后各特征年交通量预测结果见表1.2-3，车型比见表1.2-4。

表1.2-3  本项目交通量预测结果  单位：pcu/d

| 路段起点 | 路段终点 | 2018年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2037年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙川枢纽互通 | 龙川北互通 | 9526 | 15582 | 28064 | 33257 | 41057 |
| 龙川北互通 | 义都互通 | 10766 | 17605 | 31694 | 37555 | 46355 |
| 义都互通 | 船塘互通 | 10672 | 17431 | 31335 | 37113 | 45785 |
| 船塘互通 | 黄沙互通 | 10487 | 17175 | 30979 | 36728 | 45366 |
| 黄沙互通 | 莲塘枢纽互通 | 10612 | 17430 | 31557 | 37455 | 46330 |
| 莲塘枢纽互通 | 忠信东互通 | 12046 | 19903 | 36306 | 43190 | 53574 |
| 忠信东互通 | 油溪互通 | 11459 | 18989 | 34769 | 41408 | 51436 |
| 油溪互通 | 连平东互通 | 11720 | 19535 | 36037 | 43015 | 53582 |
| 连平东互通 | 石龙互通 | 10139 | 16975 | 31491 | 37653 | 47001 |
| 石龙互通 | 连平西互通 | 9592 | 15941 | 29298 | 34932 | 43452 |
| 连平西互通 | 陂头互通 | 10255 | 17249 | 32193 | 38562 | 48246 |
| 陂头互通 | 翁源枢纽互通 | 9969 | 16616 | 30653 | 36589 | 45577 |
| 翁源枢纽互通 | 翁源东互通 | 10679 | 17938 | 33418 | 40008 | 50020 |
| 翁源东互通 | 翁源西互通 | 10126 | 16879 | 31137 | 37167 | 46297 |
| 翁源西互通 | 三华互通 | 11260 | 18823 | 34854 | 41650 | 51955 |
| 三华互通 | 六里互通 | 11472 | 19147 | 35381 | 42254 | 52667 |
| 六里互通 | 青塘互通 | 11425 | 19015 | 35012 | 41768 | 51992 |
| 青塘互通 | 桥头互通 | 10960 | 18056 | 32813 | 38990 | 48296 |
| 桥头互通 | 英华枢纽互通 | 11677 | 19151 | 34607 | 41052 | 50743 |
| 英华枢纽互通 | 东华互通 | 11038 | 18029 | 32411 | 38387 | 47357 |
| 东华互通 | 望埠互通 | 11307 | 18463 | 33176 | 39288 | 48460 |
| 望埠互通 | 英红东互通 | 11614 | 18942 | 33988 | 40232 | 49598 |
| 英红东互通 | 仙桥枢纽互通 | 12158 | 19800 | 35460 | 41951 | 51681 |
| 仙桥枢纽互通 | 石灰铺互通 | 12206 | 19967 | 35962 | 42617 | 52612 |
| 石灰铺互通 | 西牛东互通 | 12812 | 20927 | 37621 | 44558 | 54970 |
| 西牛东互通 | 小湾枢纽互通 | 12541 | 20433 | 36616 | 43327 | 53388 |
| 小湾枢纽互通 | 九龙互通 | 11700 | 18971 | 33786 | 39903 | 49055 |
| 九龙互通 | 禾联岗枢纽互通 | 11094 | 18011 | 32131 | 37968 | 46706 |
| 禾联岗枢纽互通 | 浸潭西互通 | 10300 | 16744 | 29919 | 35371 | 43537 |
| 浸潭西互通 | 杨梅互通 | 10094 | 16482 | 29617 | 35074 | 43263 |
| 杨梅互通 | 凤岗互通 | 9520 | 15703 | 28585 | 33984 | 42122 |
| 凤岗互通 | 怀集北互通 | 9661 | 16198 | 30105 | 36016 | 44990 |
| 怀集北互通 | 鹤塘枢纽互通 | 8436 | 14248 | 26729 | 32067 | 40198 |
| 龙川~英德段平均 |  | 10987 | 18150 | 33109 | 39388 | 48861 |
| 英德~怀集段平均 |  | 10586 | 17371 | 31417 | 37280 | 46100 |
| 全线路段平均 |  | 10841 | 17867 | 32494 | 38622 | 47858 |

表1.2-4（a）  工程各特征年份车型比例表（绝对数）

| 年份 | 小货 | 中货 | 大货 | 拖挂 | 小客 | 大客 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 22.65% | 15.28% | 15.21% | 6.15% | 30.75% | 9.96% |
| 2020 | 21.92% | 14.69% | 15.49% | 6.28% | 31.42% | 10.20% |
| 2025 | 20.13% | 13.25% | 16.16% | 6.61% | 33.04% | 10.81% |
| 2037 | 16.11% | 10.16% | 17.58% | 7.32% | 36.62% | 12.21% |

表1.2-4（b）  工程各特征年份车型比例表（折算数）

| 年份 | 小货 | 中货 | 大货 | 拖挂 | 小客 | 大客 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 16.16% | 16.36% | 21.70% | 13.17% | 21.95% | 10.66% |
| 2020 | 15.60% | 15.68% | 22.05% | 13.42% | 22.36% | 10.89% |
| 2025 | 14.23% | 14.05% | 22.86% | 14.02% | 23.37% | 11.47% |
| 2037 | 11.24% | 10.62% | 24.51% | 15.32% | 25.54% | 12.77% |

### 工程投资及工期安排

本项目全线估算总造价为3824519.47万元，平均每公里造为10438.27万元。本项目计划2014年开工，2018年建成，工期四年。

## 与法律法规、政策、相关规划的相容性分析

（1）本项目已经纳入《国家重点公路建设规划》，是第17横汕头至昆明公路的一部分，目前设计线位与规划线位基本一致，因此，本项目与《国家重点公路建设规划》是相符的。汕昆高速公路在广西、贵州、云南境内全部在建或已通车，汕昆高速公路广东境内汕头至龙川段已通车，怀集至粤桂界在建，本项目的建设对于完善国家高速公路网非常重要。

（2）本项目是《广东省高速公路网规划》中的“第一横”—— 大埔（粤闽界）至怀集（粤桂界）高速公路的组成部分，构建了粤北地区东西向的县际连接通道。

（3）本项目已经纳入沿线大部分城镇总体规划中，未编制总体规划的乡镇均同意路线走向，并考虑在城镇规划修编中纳入本项目。因此，拟建项目不影响城镇的发展和城镇规划的实施。

（4）工程路线经过部分环境敏感区，如自然保护区、森林公园、地质公园、风景区、饮用水源保护区等，建设单位已初步取得相关主管部门的同意意见或调整论证报告评审意见。

综上所述，本项目的选址、选线符合国家的相关法律法规，符合国家的产业政策和相关规划，项目建成后所在区域的环境功能不会发生大的改变，对环境敏感目标的影响属可接受的范围，本项目的选址、选线从环保角度认为可行。

## 2工程分析

根据公路建设项目的特点，拟建项目对环境的影响范围、程度与工程所处的进行阶段紧密相关，不同的工程行为对环境各要素的影响是不同的。根据工程项目的进展程序，环境影响可分为项目设计期、施工期和营运期三个阶段，以下分别对其进行环境影响分析与识别。

### 2.1施工期

工程施工期将进行桥梁、立交和隧道工程建设、摊铺灰土和沥青混凝土路面。在工程沿线设置取(弃)土场、施工便道、施工场地、施工营地等。这些工程施工将直接导致占用耕地、林地，破坏植被，引发水土流失，产生施工噪声，影响桥梁所跨越的河流水质，产生扬尘和沥青烟气污染周围环境空气，并对周围的环境产生一定的影响。本项目施工期主要工程环境影响识别具体见表2-1。

表2-1   施工期主要环境影响因素识别

| 环境要素 | 主要影响 因 素 | 影响简析 | 影响性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 施工噪声 | 高速公路施工中施工机械较多，施工机械噪声等施工噪声属突发性非稳态噪声源，对周围声环境产生一定影响 | 短期 可逆 不利 |
|  | 施工运输 车辆 | 拟建项目几乎所有的筑路材料将通过汽车运输，运输车辆的交通噪声将影响沿线声环境 |  |
| 环境空气 | 扬尘 | ①粉状物料的装卸、运输、堆放、拌合过程中有大量尘散逸到周围环境空气中 ②施工运输车辆行驶会产生扬尘 | 短期 可逆 不利 |
|  | 沥青烟气 | 沥青搅拌及铺设过程中产生的沥青烟气中含有THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质 |  |
| 生态环境 | 永久占地 | ①项目主要占用林地和耕地，植被破坏后将不利于当地生态环境的恢复，影响野生动物活动； ②占用的农田部分为基本农田，将减少当地的耕地绝对量和人均耕地面积。 | 长期 不利 不可逆 |
|  | 临时占地 | 临时占地对生态环境、地表植被、农业生产等产生一定的影响。 | 短期 不利 可逆 |
|  | 水土流失 | ①施工前期深挖段的路堤、路堑，弃渣场会产生水土流失 ②取土时易造成地表植被受损，将增加区域水土流失量 |  |
|  | 隧道施工 | 对山体植被及隧道洞口植被产生影响 |  |
| 地表水 环境 | 桥梁施工 | 项目跨越东江及其支流（船塘河、忠信河、连平水等）、陂头水（北江支流）、滃江、贵东水支流（陂头水）和龙仙河、滃江、北江、连江（小北江）、滨江河、黄洞水支流和庙咀河、绥江支流（中洲河等）等的桥梁施工会产生的施工泥渣及少量的机械漏油，将影响水质； | 短期 可逆 不利 |
|  | 隧道施工 | 隧道施工废水对隧道周围地下水产生影响； |  |
|  | 施工营地、施工场地 | 施工营地和施工场地的生活污水、施工废水对周围水体水质也会产生一定的影响 |  |
| 地下水 环境 | 隧道施工 | 隧道施工造成涌水，可能对地下水水文、水质产生影响 | 短期 可逆 不利 |
| 社会 环境 | 拆迁安置 | 征地与拆迁对沿线的居民生活和生产会带来一定的影响，如果安置不当和补偿不到位还会造成其生活质量下降，并长期受到影响 | 短期 不利 可逆 |
|  | 阻隔影响 | 影响沿线群众的出行和安全 |  |
|  | 水利设施 | 影响沿线水利设施的完整性 |  |

### 2.2 营运期

拟建工程建成通车后，此时公路临时占地(弃渣场、取土场等)生态影响逐步消失，公路边坡已经得到良好的防护，公路绿化系统已经建成。因此，交通噪声将成为营运期最主要的环境影响因素，此外，装载有毒、有害物质的车辆运输、公路辅助设施(服务区、停车区、管理中心等)产生的废水污染物也不容忽视。具体见表2-2。

表2-2  营运期主要环境影响识别

| 环境要素 | 影响因素 | 工程影响分析 | 影响性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 交通噪声 | 在公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源。高速公路营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声，另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声，会对沿线一定范围内居民区、学校造成一定的影响 | 长期、不利、不可逆、明显 |
| 环境空气 | 汽车尾气 | 汽车尾气的排放对公路两侧一定范围内的环境空气造成影响 | 长期、不利、不可逆、轻微 |
| 水环境 | 路面径流 | 降雨冲刷路面，产生的路面径流初期雨水排入沿线的河流会产生轻度的污染影响 | 长期、不利、不可逆、轻微 |
|  | 辅助设施污水排放 | 道路辅助设施（服务区、停车区、管理分中心、收费站等）产生的污水排放会产生一定污染影响 | 长期、不利、不可逆、轻微 |
|  | 危险品运输事故 | 装载危险品的车辆在经过Ⅱ类水体（东江及其支流（船塘河、忠信河、连平水等）、陂头水（北江支流）、滃江、贵东水支流（陂头水）和龙仙河、滃江、北江、连江（小北江）、滨江河、黄洞水支流和庙咀河、绥江支流（中洲河等））路段及饮用水源二级保护区、准保护区发生交通事故造成危险品泄漏，可能会对水体水质及水源保护区产生污染影响，但事故发生概率很低 | 长期、不利、可逆、严重 |
| 生态环境 | 公路阻隔 | 交通噪声将影响公路沿线附近动物的原有生境 | 长期、不利、不可逆、轻微 |
|  | 汽车噪声 | 全封闭的高速公路将对陆生野生动物的活动区间产生一定的阻隔限制作用 |  |
| 社会环境 | 公路阻隔 | 全封闭的高速公路，可能由于通道、天桥设置不足对沿线居民生产及生活产生阻隔影响 | 长期、不利、不可逆、轻微 |
|  | 区域发展 | 高速公路建成后，将改善区域的交通条件，有利于沿线的社会经济发展，有助于提高沿线居民生活水平 | 长期、有利、明显 |

## 3 环境影响评价

## 生态环境

### 生态环境保护目标

本项目地处粤北山区，生态环境良好，沿线环境敏感区相对较多。本项目生态环境保护目标主要是沿线耕地、农作物等人工植被、次生林、生态环境敏感区、野生动植物及水土保持设施。

### 生态环境质量现状

(1) 项目位于粤北地区，拟建项目经过连平县河头县级自然保护区（AK83+800~AK84+450）、连平县西山县级自然保护区（AK89+500~AK91+900）、连平县金花洞县级森林公园（AK60+700～AK80+200）、连平县鹤湖县级森林公园（AK98~AK99+400）、广东连平省级地质公园（AK118+200~AK119+000）、英德滑水山市级自然保护区（AK194+000-AK202+500）、英德国家森林公园（AK192+500~AK202+500、AK207+900~AK210+600、AK222+000~AK224+100、AK270+000~AK276+800）、清新桃源燕子岩市级自然保护区（AK297+000-AK306+500）、翁源县东华山风景区（AK132+000-AK133+050）。

(2) 拟建项目沿线可分为3种生态区，即林地生态区、农业生态区、城市生态区。其中林地生态区主要分布在AK69~AK89、AK91~AK110、AK195~AK202、AK298~AK309，植被为阔叶林、针叶林、灌丛及灌草丛，阔叶林为区域地带性植被，种类丰富，包括木荷林、枫香林、红锥林、黧蒴林和吊皮锥林等，种类丰富；农业生态区集中分布于英德盆地和忠信盆地，主要分布在AK33~AK54、AK132~AK147、AK165~AK171、AK180~AK195、AK202~AK220、AK237~CK258、CK261~CK270，；城市生态区主要涉及龙川县、连平县、翁源县、英德市英红镇、汶朗镇、怀集县，路段桩号分别为AK0~AK10、AK54~AK65、AK220~AK222、AK234、CK263、AK360~AK365+717。

(3) 评价区内分布有国家重点保护野生植物7种，均为国家Ⅱ级保护物种，除野大豆因评价区内广泛分布在AK70~AK80、AK320~ AK330路段两侧有发现；其它6种国家重点保护植物距离本项目均在300m以上；沿线300m范围内仅有1株古树--重阳木，距离路线为290m。

(4) 评价范围内陆生脊椎动物中，无国家I级重点保护野生动物，国家II级重点保护野生动物有9种，其中鸟类7种，分别为松雀鹰、黑鸢、普通鵟、红隼、小鸦鹃、斑头鸺鹠和领鸺鹠；兽类2种，即穿山甲、小灵猫。广东省重点保护野生动物12种：两栖类2种，为沼水蛙、黑斑侧褶蛙；鸟类9种，分别为白鹭、池鹭、夜鹭、绿鹭、黄斑苇鳽、栗苇鳽、黄胸鹀、黑尾蜡嘴雀、红嘴相思鸟；兽类1种，豹猫。

(5) 项目所经过的河流属季节性河流，沿线不属于鱼类的“产卵场、索饵场”，仅北江、小北江河床深处为鱼类越冬场。

### 生态环境影响预测

（1）项目建设新增永久占地40738.4亩，其中占用耕地9838.5亩，耕地植被的占用将主要造成农作物植被的损失，主要有水稻、小麦、棉花、豆类、油料、其它蔬菜等。公路改建损失的林木主要是现有道路（X032、X004）两侧的绿化林带。另外，项目建设还会对农田和道路林网、村庄四旁林木等造成破坏，损失树种主要为杨树、樟树、槐树、柳树以及部分灌木等。总体而言，本项目建设引起的植被损失面积与路线所经地区相比是极少量的，而公路绿化又可在一定程度上补偿部分损失的植被，因此，公路破坏的植被不会对沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生较大影响。

（2）本项目属Ⅲ类地形区域四车道（路基宽26m）高速公路，根据《公路建设项目用地指标》3.0.5.3的规定，本项目定额用地总体指标为7.8227公顷/Km，即总体用地控制总量为2729.578公顷，即40943.7亩，估算用地总数量为40810.4亩，小于按用地指标的计算控制值40943.7亩，因此本项目占地符合《公路工程项目建设用地指标》的规定。

（3）拟建项目新增永久占地40738.4亩，其中占用耕地9838.5亩，占工程占地总量的25%。项目占用耕地仅占沿线耕地总量的0.2%，项目占地使沿线人均耕地减少的比率也较小。因此项目建设不会改变所在地区的土地利用现状，不会对当地农业生态产生明显影响。

（4）项目建设会对当地的农业经济造成直接的损失，对以农业为生的农民来说是不少的损失，但是这些经济损失将会通过公路建设所带来的其他效应所弥补。对于直接被占用农田的农户，建设单位和地方政府要采取有效的措施直接对农户进行补偿。

（5）本工程位于山岭重丘区，土石方纵向调配与平衡，挖方尽量就近利用；挖方总体大于填方，工程开挖做到了充分利用，仍需要弃渣，结合工程区域的地形地貌因地制宜设置了32处弃渣场，弃渣场选在工程区域附近的荒沟、凹地、支毛沟、鱼塘等，避开周边公共设施、重要基础设施、工业企业、居民点等敏感点。除了土石方纵向调配与平衡外，工程全线设12个取土场，主要在项目周边的山体周边或者独立山体设立取土。各取土场取土深度均超过6.0m，以加大取土量从而减少取土场的临时占地数量。从环境保护的角度来讲，本项目取土场的选址是合理的。取土结束后平整土地，覆盖表土进行生态恢复。

（6）本项目经过的连平县河头县级自然保护区、连平县西山县级自然保护区、英德滑水山市级自然保护区、清新桃源燕子岩市级自然保护区等自然保护区，均是以保护该地区亚热带常绿阔叶林、保护珍稀物种和生物多样性、涵养水源、保护自然和古人类遗迹为宗旨的森林和野生动物类型保护区。项目经过上述保护区的实验区，其植物资源种类和种数均较少，植被群落主要是针阔混交林、常绿落叶阔叶林、稀树灌丛、灌丛、人工林等，工程后期采取相应的生态恢复措施，工程对其影响较小，在可接受的水平。

（7）工程经过连平县金花洞县级森林公园、连平县鹤湖县级森林公园、英德国家森林公园、翁源县东华山风景区的区域，目前均尚未开发建设，不经过核心景点，工程对其影响较小，且已获得相关主管部门的同意意见。

### 生态环境保护措施

（1）耕地占用减少的主要措施：①建设单位根据国家要求，对占用的基本农田进行补偿，可采取缴纳耕地开垦费，委托开垦方式补偿基本农田，以达到耕地的占补平衡；②临时占用农田时，保留表层约30cm厚的土层，施工结束后恢复成耕地；③在环境与技术条件可能的情况下，应尽可能降低路堤填土高度，以减少工程对土地，尤其是耕地的占用。

（2）自然保护区路段保护措施：本项目经过的连平县河头县级自然保护区、连平县西山县级自然保护区、英德滑水山市级自然保护区、清新桃源燕子岩市级自然保护区等自然保护区路段，应当加强施工期管理，划定施工用地界线，保护区内不得设置取土场、弃渣场、沥青拌合站、施工营地等临时设施；禁止施工人员滥捕滥杀、乱砍滥伐；对于临时占地破坏的植被，在施工期间必需边施工边复绿。开展生态恢复时要制定生态恢复技术方案，在施工和运行期间进行分期动态监测，对恢复进行社会经济与生态效益评估。重点恢复区域主要是临时施工工地、项目所在位置周边受影响范围等。

（3）森林公园及风景区路段保护措施：应当加强施工期管理，森林公园内不得设置取土场、弃渣场、沥青拌合站、施工营地等临时设施；禁止施工人员滥捕滥杀、乱砍滥伐；施工结束后做好景观恢复措施。

（4）临时施工用地选址要求：临时用地，如料场、拌合场、施工便道、施工营地等，禁止在基本农田保护区设置临时施工用地；施工场地（灰土搅拌站、沥青搅拌站、预制场等）尽量选用劣质的土地，远离村庄、学校、医院等敏感目标，一般都要选在处于上述敏感目标下风向300m以外；远离河道，以减少对河道水质的影响。

（5）植被恢复和补偿措施：①在公路用地范围内种植绿化林带；②施工时注意保护大桥下的自然植被，使杂草、灌木尽早恢复其自然景观，会更加有利于动物通行。

## 声环境

### 声环境保护目标

经过现场踏勘确定推荐线路评价范围内的声环境目标184个，其中有76个居民点，8所学校。

### 声环境质量现状

项目沿线敏感点大部分处于农村地区，周围无明显噪声源，因此声环境质量较好。声环境常规监测结果表明，昼间等效A声级LAeq介于39.4～63.6dB(A)之间，夜间等效A声级LAeq介于337.4～49.7dB(A)之间，不同敏感点处的声环境质量差异明显，除坳头、走马塘,上店、岭顶、竹背塘2处敏感点受现有道路和周边生活噪声影响，昼间略有超标外，其余监测点均能满足2类声环境质量标准。

3处24小时监测结果表明，昼间等效声级均能满足4a类标准，夜间津头坝、细牛权，黄屋2处车流量较大，不能满足4a类标准。

### 声环境影响预测

（1）施工期

施工期昼间施工机械在距施工场地40m外可以达到标准限值，夜间在200m外可达到标准限值，但施工期往往多种机械共同作业时其达标距离要大于上述距离。报告书提出的环保措施为：①在离路线近距离内有集中村镇居民区的路段，强噪声施工机械夜间(22:00～6:00)停止施工作业；②对需要安装通风隔声窗的房屋要求在施工期之前实施；③在利用现有的道路用于运输施工物资时，应合理选择运输路线。

（2）营运期

拟建项目全线共有184个敏感点，其中村庄敏感点174个。

涉及4a类区的村庄敏感点共有105个，至营运中期，昼间有36个敏感点超标，夜间有90个敏感点超标。涉及2类区的村庄敏感点共有174个，至营运中期，昼间有146个敏感点超标，夜间有157个敏感点超标。

本项目道路两侧评价范围内共有学校10所。昼间有9个敏感点超标，夜间有10所学校超标。其中谭舍小利分校昼间不超标，夜间由于无住宿，不作评价。

由上述分析可见，拟建公路营运期交通噪声对沿线村庄、学校的声环境影响较大，需要采取降噪措施。

### 声环境环保措施

施工期：采用低噪声机械；施工前实施搬迁和隔声窗等措施；在存在距线位较近且受施工影响较重的敏感点的路段严禁高噪声施工机械夜间〔22∶00～次日6∶00〕施工，昼间施工时也要进行良好的施工管理同时封闭施工场界；关注施工期振动对敏感点的影响，相差路段加强施工管理；加强学校路段的施工期管理，避免夜间施工；合理安排物料运输线路和时间；加强施工期噪声监测，发现噪声污染，及时采取有效的噪声污染防治措施。

营运期：报告书提出对噪声预测值超标的敏感点，采取安装声屏障或通风隔声窗进行降噪，声屏障预计降噪7-8分贝，通风隔声窗预计降噪15-25分贝，可缓解高速公路运营期间交通噪声对沿线居民、学校的影响。

## 地表水环境

### 地表水环境保护目标

本项目地表水环境保护目标主要为东江及其支流（船塘河、忠信河、连平水等）、陂头水（北江支流）、滃江、贵东水支流（陂头水）、龙仙河、滃江、北江、连江（小北江）、滨江河、黄洞水支流和庙咀河、绥江支流（中洲河等）、义都河、黄沙河、小柘河、中莞河、小水河、大埠河、三叉塘、崩岗坑、长滩岭河、周陂水、青塘水、大镇水、竹田河、水边河、凤岗河等。根据项目沿线地市级环保局对本项目评价标准的确认函，东江及其支流（船塘河、忠信河、连平水等）、陂头水（北江支流）、滃江、贵东水支流（陂头水）和龙仙河、滃江、北江、连江（小北江）、滨江河、黄洞水支流和庙咀河、绥江支流（中洲河等）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；义都河、黄沙河、小柘河、中莞河、小水河、大埠河、三叉塘、崩岗坑、长滩岭河、周陂水、青塘水、大镇水、竹田河、水边河、凤岗河和其它无功能区划的地表水体执行Ⅲ类标准。

### 地表水环境质量现状

通过对工程跨越的东江、义都河、船塘河、忠信河支流、忠信河、连平水、陂头水、龙仙河、周陂水、青塘水、滃江、大镇水、北江、竹田河、连江（小北江）、水边河、滨江河、黄洞水支流、庙咀河、凤岗河、中洲河（绥江支流）等地表水体进行水质现状监测，监测结果表明：项目跨越的沿线河流水体中pH、SS、高锰酸盐指数、氨氮、石油类监测值，均满足相应水环境功能区划要求，说明项目所经过的河流水体水质良好。

### 地表水环境影响预测

施工期：项目施工期对水环境的污染主要来自于施工人员的生活污水排放和桥梁建设时对水体的搅混和油污污染，此外，堆放在水体附近的施工材料由于管理不慎被径流冲刷或由于吹风起尘进入水体，也将对水体造成一定程度的影响。项目跨越的龙仙河、贵东河、东江、绥江和滨江均为Ⅱ类水体，且为准水源或二级水源保护区，因此上述河流的桥梁施工是环保关注的关键。跨河桥梁围堰施工过程中，尤其是筑堰和围堰拆除时水体中悬浮物增加，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及机械露天作业被雨水冲刷后产生的含油污水；施工营地的生活污水、生活垃圾；堆放的建筑材料被雨水冲刷。这些施工中产生的污染物若未经处理排放，会对工程沿线的河流产生影响。在施工中加强施工管理，采用先进环保的施工工艺提高施工进度和质量，采取严格的施工管理措施，正常情况下桥梁及路基施工对这些水域水质的影响是可以缓解的，而且这种影响将会随着施工期的结束而消失。

营运期：拟建公路营运期对水环境的影响主要来自于服务区、停车区、收费站等辅助设施工作人员的生活污水排放，及路面沉积物被雨水径流冲刷，对沿线的水体造成的污染影响。

### 地表水环境环保措施

施工期：跨河桥梁施工尽可能选择在枯水期或平水期进行；施工营地或施工现场应尽量远离水体，若不得不设在水体附近，其产生的生活污水（主要是粪便污水）和施工废水（主要是砂石材料的冲洗废水）严禁直接排入水体。生活污水必须设化粪池收集处理，并鼓励当地农民尽量还田；建议在拌合站设置冲洗水沉淀池，一般约10m3，冲洗废水经三级沉淀处理后方可排入沿线无饮用、养殖功能的水体或沟渠；在预制场设置养护水沉淀池，一般约5-6 m3，尽量循环使用。施工机械须严格检查，防止油料泄漏。严禁将沥青、油料、化学品等建材堆放在水体附近，并将堆场、灰土拌和站等设在暴雨径流冲刷影响小的地方，并在其四周挖明沟、沉沙井，设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体。

营运期：切实加强桥梁工程安全检查、监控，确保水域路段的安全；装载煤、石灰、水泥、土方等易起尘的散货，必须加蓬覆盖后才能上路行驶，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。

对工程沿线的服务区、停车区、管理分中心设生活污水二级生化处理装置，污水经处理达到DB4426-2001广东省《水污染物排放限值》第二时段一级排放标准后排放。收费站设置化粪池，上清液作为周围的绿化用水或农家肥，底泥定期抽运。

## 地下水

### 地下水环境质量现状

本次评价对沿线13处地下水水井或出露的泉水进行水质监测，监测因子为PH、氨氮、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数、石油类、铅、砷。

监测结果表明：各监测点位的各项监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)相应标准值。拟建项目沿线地下水水质现状良好。

### 地下水环境影响评价及措施

通过预测分析，本项目隧道施工对地下水径流场影响较小，部分隧道施工引发涌水可能性较大。公路辅助设施污水排放对地下水水质影响较小。

报告书提出的环保措施为：由于工可阶段的地质勘查较为简单，建议设计单位在初步设计阶段地质勘查中进行详细的水文地质勘查，特别是隧道附近的水文地质情况。对于水文地质复杂的路段，施工时应采取超前探水查明前方地下水的分布与水量后，辅以预注浆疏水和堵水措施，将地下水尽可能封堵在围岩外，避免出现大量涌水现象，同时必须避免封堵地下水行进路线，必要时采取隧道改线等工程措施。

## 环境空气

### 环境空气保护目标

经过现场踏勘确定推荐线路评价范围内的环境空气保护目标184个，其中有176个居民点，8所学校。

### 环境空气质量现状

环境空气监测表明：项目沿线各点位NO2浓度均满足相应标准，但高湖和下周的TSP监测值均超过相应标准；下周监测点空气现状相对差些，而由于国道105穿过高湖村庄，车辆驶过的道路扬尘也可能导致了高湖的TSP值较高。总体而言，项目所在区域环境空气质量良好。

### 环境空气影响预测

（1）施工期

施工期的环境空气污染主要来自施工现场中未完工路面、堆场和施工车辆进出工地道路等产生的扬尘污染，以及沥青摊铺时的烟气和动力机械排出的尾气污染，其中以扬尘污染对周围环境的影响较突出。通过对堆场、未铺装路面进行经常的洒水作业，合理选择灰土搅拌站的位置并采取严格的全封闭作业，对环境空气的影响较小。

（2）营运期

项目建成营运后，主要的大气污染源是汽车尾气污染物的排放和辅助设施餐饮服务设施排放的油烟废气。

根据类比同类建设项目，拟建公路在常规气象条件下(D类稳定度)，在各营运期沿线50m范围内NO2和CO的小时平均浓度，均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准的要求。随着我国对环保的重视，科学技术的进步，清洁能源的广泛应用，未来机动车辆单车污染物排放量将可能大大降低。拟建公路沿线环境空气质量现状很好，大气环境容量较大。总体而言，汽车尾气对公路沿线的空气质量影响较小。

辅助设施大气污染物主要来自餐饮服务设施排放的油烟废气。公路辅助设施(服务区、停车区及管理中心等)产生的餐饮油烟废气排放要求达到《饮食业油烟废气排放标准》(GB18483－2001)，并根据其规模配套安装油烟净化设施，餐饮使用能源尽量采用清洁能源。

### 环境空气保护措施

为防治和缓解施工期大气污染，对新铺路面和施工便道、粉状建材堆场采取洒水抑尘等措施；在工程施工期经常洒水保湿；灰土和沥青搅拌站应合理选址，并采取全封闭场拌作业。

## 社会环境

### 社会环境保护目标

拟建项目沿线主要社会环境保护目标为因本项目建设而涉及的征地、拆迁户，以及项目沿线的城镇规划区、文物古迹等。

### 社会环境影响

（1）本项目建设对沿线地区经济发展有较大的促进作用，项目选线已充分考虑了沿线城镇、工业园区发展规划。

（2）工程建设征用土地，通过采取征地补偿、耕地调配、调整等措施，不会对沿线农业生产及农民生活带来明显影响。在采取对拆迁户实行合理经济补偿和妥善安置后，可使拆迁影响降至居民能接受的程度。

（3）项目在设计中尽量不切割现有的河网、沟渠等，基本保证了现有的水利布局，对项目沿线的水利、灌溉等设施不会造成大的影响。

### 社会环境减缓措施

（1）项目永久占地和拆迁对受影响的群众影响较大，应采取合理的补偿和安置措施，对于拆迁安置主要采用货币补偿方式，由受影响户自行置换合适的宅基地进行自拆自建或结合各村新农村规划，统一规划宅基地自拆自建，可减轻公路建设占用土地和拆迁对农民生活造成的影响。

（2）在施工期及营运期工程在一定程度上会对沿线居民的声环境、生态环境、大气环境、出行等造成不同程度的破坏和影响。施工期应做好环境监理；严格执行本报告所提出的噪声、生态等各项防治减缓措施。

（3）在项目施工过程中，如发现地下文物遗迹，根据国家有关文物法规，施工单位应保护好有关现场，及时通知沿线的文物管理部门，协商处理，确保文物遗迹的安全和高速公路的顺利建设。

## 环境风险

### 风险识别

本项目潜在的环境污染风险主要源自运输危险品的车辆在跨河桥梁上发生交通事故，导致危险品泄漏入水从而对水体造成污染。尤其是根据沿线跨越的河流多为Ⅱ类水体，且经过部分饮用水源二级保护区或准保护区，因此须对工程经过这些敏感水域路段的水污染事故风险引起关注。

### 风险防范措施

为防范危险化学品运输事故带来的环境风险，本工程应对跨越Ⅱ类水体的桥梁及经过饮用水源二级保护区和准保护区的路段设置径流收集系统，并在桥头两端分别设置收集池，通过径流收集管道将桥面径流引入收集池。

通过桥面径流收集管道和收集池可在降雨期间收集污染物浓度较高的初期雨水，同时，一旦在桥面上发生运输事故，可收集泄漏的危险品，避免危险品直接排入清溪河或柘皋河水体，对下游饮用水源造成污染。

### 事故预防

① 在高速公路出入口应加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路。

② 运载危险品的车辆上路应报管理中心，经检查批准后方可通行， 车辆上要有危险品标志，并不能随意停车。

③ 危险品运输途中，管理中心应予以严密监控，以便发生意外情况时及时采取措施，防患于未然。

跨越Ⅱ类水体的桥梁及经过饮用水源二级保护区和准保护区的路段设置限速、禁止超车等标志。

### 环境风险应急预案

项目营运期，一旦在敏感水域路段发生危险品运输泄漏事故，除通过桥面径流收集系统收集泄漏在桥面上的事故水外，为了避免污染态势扩大，在第一时间采取有效的救援方案，还应建立本项目的事故应急计划或方案。

应急计划应包括指挥机构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。应急预案必须纳入沿线各县级政府的应急体系中。

## 4 结论

汕昆高速公路龙川至怀集段是《国家高速公路网规划》中的第17条横向路线“汕头至昆明公路”的重要路段，也是广东省高速公路网布局规划中的“第一横”—— 大埔（粤闽界）至怀集（粤桂界）高速公路的组成部分。项目的实施对于加强粤北地区东西向的联系、提高高速公路网络化水平和加强“泛珠三角”经济区域之间的联系具有重要的战略意义。

拟建工程符合国家的宏观政策导向和广东省交通建设战略布局，工程施工和营运期间会对沿线生态环境、声环境、水环境、环境空气等方面产生一定影响，通过在设计阶段、施工阶段、营运阶段采取相应的环保措施后，项目建设对环境的影响将降低至最小。从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。

## 5 联系方式

（1）建设项目的建设单位的名称和联系方式

建设单位：广东省南粤交通投资建设有限公司

联系电话：020-83730700

地址：广州市越秀区白云路83号

（2）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

环评机构：上海船舶运输科学研究所

联系人：邱工

联系电话：021-58856638-2977

邮编：200135

地址：上海市浦东新区民生路600号环境评价部

E-MAIL：  hjpjb@263.net